PanPanTech®      Pyroglaux People Counting

PFC-R25 产品规格书

Product Data Sheet　·　大视场 AI 客流传感器　·　v1.1　·　2026-09　·　广州攀攀科技有限公司

大视场 AI 客流传感器

零售 · 交通枢纽 · 场馆 · 唯一访客与人群画像

| PFC-R25 · 143 × 70 × 40 mm | PFC-R25 在大视场平台上叠了一层设备端 AI：年龄段、性别、人员类型，以及跨相机 ReID 去重——同一名访客经过多个出入口只算一次。当客户的问题不只是「来了多少人」，而是「来了多少个人、是谁、来过几次」时，报这一款。软件自动变焦让一台设备自适应 1.9–6.0 m 的安装高度，选型时不必再纠结层高。 |
| --- | --- |

## 1  核心特性

- 计数准确率 ≥ 98%。制造方标称 ≥ 99%，在取得独立实测数据前，攀攀对外一律按 ≥ 98% 报，宁可低报。

- 性别识别准确率 95%，年龄段识别准确率 80%，按厂商自有基准。

- 跨相机 ReID 去重：输出唯一访客数，而不是门次数。多出入口场所这是转化率分母能不能算准的关键。

- 非顾客分类：可区分员工、骑手、快递员，把这部分人从客流中剔除，转化率分母不再靠估算扣减。

- 软件自动变焦，一台设备自适应 1.9–6.0 m 安装高度，最大覆盖宽度 8.4 m，省去按层高选型的麻烦。

- IP65 防护，−25 °C 起的工作温度，室内室外同一款设备。

- PoE 单线供电与传输，内置 Wi-Fi，支持远程管理与固件升级，一般无需现场维护。

## 2  安装高度与覆盖宽度

| 安装高度 | 最大覆盖宽度 |
| --- | --- |
| 1.9 m | 1.1 m |
| 2.5 m | 3.7 m |
| 3.0 m | 5.2 m |
| 3.5 m | 6.4 m |
| 4.0 m | 7.3 m |
| 4.5 m | 8.0 m |
| 5.0 – 6.0 m | 8.4 m |

超出该高度范围会影响统计精度，此时规格书上的准确率数字不再适用。门宽超过单台覆盖时应多台拼接，不要靠装高来凑覆盖。

## 3  技术参数

| 图像传感器 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 图像分辨率 | 1920 × 1080 |
| 像素尺寸 | 2.7 µm × 2.7 µm |
| 图像输出格式 | RAW RGB |
| 镜头焦距 | 1.0 mm |
| 焦距调节 | 软件自动变焦 |
| 视觉参数 |  |
| 感知原理 | 双目立体视觉深度 + AI 头肩检测 |
| 视场角 | 水平 140° · 垂直 120° |
| 帧率 | 25 fps |
| 功能与 AI 参数 |  |
| 计数准确率 | ≥ 98%（制造方标称 ≥ 99%） |
| 性别识别准确率 | 95% |
| 年龄识别准确率 | 80% |
| 跨相机去重 | 设备端 ReID，输出唯一访客数 |
| 人员类型 | 顾客 / 员工 / 骑手 / 快递员 |
| 轮椅检测 | 支持，定制功能，默认不开启 |
| 安装高度 | 1.9 – 6.0 m |
| 覆盖范围 | 1.1 – 8.4 m |
| 滤除高度 | 0.5 – 1.2 m |
| 技术参数 |  |
| 功率 | 3.2 – 3.6 W |
| 供电方式 | PoE (IEEE 802.3af/at) / DC-12V / DC-24V |
| 网络 | 超 5 类屏蔽网线及以上 / Wi-Fi |
| 寻址 | 静态 IP / DHCP |
| 离线缓存 | 90 天，恢复连接后自动补传 |
| 数据上传方式 | HTTP POST / HTTPS POST / FTP / SFTP |
| 数据扩展接口 / 信号 | RS-485 × 1 · 6–24 V IO 输入 × 1 |
| 视频接口 | RTSP / RTMP（调试用） |
| 工作环境 |  |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | −25 – 50 °C（塑料后盖）· −25 – 75 °C（金属后盖） |
| 储存温度 | −40 – 80 °C |
| 相对湿度 | 20 – 80 % |
| 规格与安装 |  |
| 结构尺寸 | 143 × 70 × 40 mm |
| 重量 | 334 g（塑料后盖）· 430 g（金属后盖） |
| 安装方式 | 贴顶安装 / 吊装 / 嵌入式安装 |
| 发货 |  |
| 包装尺寸 | 24 × 11 × 9.5 cm |
| 包装重量 | 524 g（塑料后盖）· 620 g（金属后盖） |
| 包装尺寸（含适配器） | 19.5 × 18.5 × 10 cm |
| 包装重量（含适配器） | 674 g（塑料后盖）· 770 g（金属后盖） |

## 4  数据输出与对接

每条事件以 JSON 格式推送到你指定的接收地址：设备 SN、时间戳、事件类型（进入／离开／经过／折返）、停留时长，开启 AI 属性后另含年龄段、性别、身高与工牌检测结果。跨相机去重结果通过独立的 ReID 推送接口输出，含原始人次、重复人次与去重后人次三个数。完整协议见《PFC-R25 客流数据上传协议》与《PFC-R25 实时去重与 ReID 数据推送协议》，随首单提供测试端点与配置说明。

## 5  隐私

AI 功能关闭时，PFC-R25 与本系列其他型号一样在深度图上计数：测量经过目标的形状与高度，输出计数与时间戳，不保存图像。

开启属性识别或 ReID 会在两个方面改变这一点，选型时必须先说清楚：

- 年龄段与性别在设备端推断，以聚合标签形式输出。

- ReID 还会把人像抓拍图保存到设备本地存储，并在推送数据中以文件名引用（如 CAM-A01_3.jpg）。也就是说，该功能开启期间设备确实保存图像。

两者在 GDPR 及同等法规下均构成个人数据处理：请先确认合法性基础，为本地抓拍图设定保留期限，并在隐私说明中如实披露。两项功能均可在设备配置中关闭，关闭后回到纯深度图计数。

## 6  限制条件

- 安装高度超出 1.9 – 6.0 m 范围会影响统计精度。

- 光照剧烈变化和阳光长期直射可能影响设备正常工作。

- 极端拥挤情况下统计精度会受到一定影响。

## 7  合规

本型号不在现有 CE-RED 测试文件覆盖范围内。向欧盟报价前请先与我们确认制造商责任路径，详见《客流型号命名与品牌使用规范》第四节。